Avtronsys视频矩阵驱动

- 驱动说明

- 在大屏幕系统中，切换某个窗口的投影信号源时，调用本矩阵驱动的接口。

- 在移动显示屏上，切换每个屏幕LCD的信号源时，调用本矩阵驱动的接口。

  - 控制矩阵单个信号输入输出切换。点地址：matrix_switch。值x,y表示：x号口输入口的信号输出到y号输出端口输出。成功后，将x,y更新到matrix_switch中。

  - 获取矩阵每个输出口对应的输入口编号，并将对应关系保存下来。每个输出口对应额端口号分别保存为1个点，地址：matrix_outN，最多支持18路，如matrix_out1,matrix_out18。值为:序号，还是字符串，怎么对应起来的？这些点都没有使用。每个输出和输入的对应关系，是在画面操作时直接保存到数据库中。

  - 获取设备当前状态，点地址：matrix_status。该点在画面中没有使用，但在巡检时会模拟发送1条控制命令，然后过一会查看该点状态确定是否设备征程。

- 设备状态统一定义：

- 0:正常状态

- -1:断电

- -2:设备有电但无响应

- 现在：发送失败：-1；发送成功接收失败：-2。定时查询设备状态收到应答成功后，该点值改为：0

  - Tag点：matrix_apply。不再使用

  - Tag点：matrix_output，什么用处???现在：定时查询设备状态收到应答成功后，将返回值（有10个，以逗号隔开）更新到该点。目前不再使用

- 现有设备列表及连接参数

avtronsysmatrixdev	 	TCPClient		ip=10.10.80.16;port=10001

目前是通过另一个网关转发数据

- 协议描述

- 起始位 设备地址  输入口 输出口

0C		  01		01		02

起始位：0C

设备地址:配置在device_list的param2中 默认地址为01

输入口：视频信号源接入的端口

输出口：视频信号的输出端口

可以一进多出 或者 多进一出

- 功能描述

在页面中向点avtronsysmatrix.matrix_switch发送1，2

即将1号口输入口的信号输出到2号输出端口输出

此时驱动发送协议0c 01 01 02

若接收到设备返回则状态点avtronsysmatrix.matrix_status值更新为0

控制点avtronsysmatrix.matrix_switch值更新为1，2

若未接收到设备返回则状态点avtronsysmatrix.matrix_status值更新为-2

控制点avtronsysmatrix.matrix_switch值不更新